METADONNÉES RELATIONS

Imprimer cette page

Nom de la relation :

Hydrographie

Nom complet de la relation :

Tronçons hydrographiques représentant une sélection des principaux cours d´eau de la France métropolitaine.

# Description détaillée de la relation :

Cette relation contient les tronçons hydrographiques qui correspondent au contenu de la « carte de qualité des eaux de baignades » représentant environ 25 000 kilomètres de rivières pour 160 cours d’eau distincts.

# Type de relation :

- localisée

- linéaire

# Source des données :

Cette relation provient d´une base de données de l´IGN (Institut Géographique National) appelé ROUTE 120® (édition 11) qui couvre la France métropolitaine. Cette base de données est compatible avec la Base de Données Cartographiques (BD CARTO®) et le produit ROUTE 500®.

La base de données ROUTE 120® contient :

• Des principaux éléments du réseau routier (autoroutes, routes nationales, routes départementales principales) caractérisés par un certain nombre de propriétés (numéro des routes, viabilité, importance des liaisons, etc...).

• Des nœuds routiers (carrefour, échangeur, etc...) ;

• Des aérodromes ;

• Le réseau ferré principal et gares associées ;

• L´occupation du sol (silhouettes des agglomérations, forêts et étendues d'eau) ;

• Cours d'eau principaux (hydrographie)

L'exactitude planimétrique, mesurée pour un échantillon minimal de 100 noeuds répartis de façon aléatoire, est chiffrée par une erreur moyenne quadratique planimétrique inférieure à 100 mètres pour les nœuds des réseaux hydrographiques.

Référence des coordonnées :

Toutes les coordonnées concourant à la description géométrique des données répondent aux caractéristiques suivantes :

| Système géodésique | NTF |
| --- | --- |
| Ellipsoïde de référence | Clarke 1880 IGN |
| Point fondamental | Croix du Panthéon |
| Méridien origine | Paris |
| Latitude origine | 46° 48’ N |
| Projection associée | Lambert cartographique II étendu |
| Unité | Mètre |

Nombre d´objets dans la relation : 1 353

Nom de la base : France_2007

Nom de la vue externe : tous

Date d´intégration : Janvier 2008

Date des données d´origine : Probablement de janvier 2007

Attributs:

- Clé

Type : chaîne de caractères

Il s'agit d’une clé d´au plus 4 caractères permettant identifier chaque objet.

- Toponymie

Type : chaîne de caractères

Il s'agit du nom du cours d'eau représenté. C'est un texte d'au plus 50 caractères en majuscules non accentuées. SavGIS ne permet pas d´intégrer ni d´afficher plus de 16 caractères. Certains noms sont donc tronqués.

Voir la liste des noms complets (format Excel) dans le répertoire de la base de données \France_2007\d_meta

- Largeur

Type : chaîne de caractères

Il s'agit du largueur du tronçon hydrographique.

Modalités :

• De 0 à 15 mètres

• Entre 15 et 50 m   (entre 15 et 50 mètres)

• Plus de 50 mètre   (plus de 50 mètres)

Source des métadonnées : adapté de ROUTE 120® (IGN)

Haut de page