MÉTADONNÉES RELATIONS

Imprimer cette page

Nom de la relation :

Scan_1000_IGN

Pour afficher la totalité du territoire français, placez 5 fois cette relation dans l´explorateur cartographique. Choisissez à chaque fois un attribut différent (chaque attribut contient une partie de l´image).

Nom complet de la relation :

Images cartographiques numériques en couleur de la France métropolitaine.

# Description détaillée de la relation :

Cette relation contient des images cartographiques numériques en couleur de la France métropolitaine obtenues par rasterisation des données vecteur de la carte national France (901) à l´échelle 1 : 1 000 000.

# Type de relation :

- localisée

- mosaïque

# Source des données :

Cette relation a été créée à partir d´un produit appelé SCAN 1000 ® disponible gratuitement sur le site web de l´IGN (Institut Géographique National) (www.ign.fr). L´ensemble de fichiers couvre la France métropolitaine et la Corse.

Le produit SCAN 1000® est obtenu par rastérisation en CMJN du fichier graphique vecteur servant à l'impression de la carte 901. Le fichier image ainsi obtenu est ensuite transformé en RVB puis en couleurs indexées. La suppression de l’habillage de la carte 901 et la remise en place de l’encart de la Corse permet d’obtenir un produit strictement géographique.

Résolution :

La rasterisation est faite à 508 dpi. Un rééchantillonage avec antialiasing permet d’obtenir une image finale à 254 dpi pour une échelle de 1 : 1 000 000. Au final, la résolution (taille terrain du pixel) du produit est de 100 mètres.

Codage des données :

La radiométrie de chaque pixel est codée sur 1 octet (8 bits) en 256 couleurs indexées.

Découpage numérique :

Le produit est découpé en cinq dalles :

• Sur la métropole, quatre dalles carrés de 550 km sur 550 km (5500 pixels sur 5500 pixels) avec un recouvrement de 5 km à l’est et au sud de la dalle, ayant pour origine (coin Nord-Ouest)

• Un point de coordonnées (X = 0 km; Y = 2 700 000 km) en projection Lambert 2 étendu.

• Sur la Corse, une dalle rectangulaire de 120 km de large et 220 km de haut (1200 pixels sur 2200 pixels) ayant pour origine (coin Nord-Ouest) un point de coordonnées (X = 1 095 km ; Y = 1 815 km) en projection Lambert 2 étendu.

Paramètres de qualité géométrique :

Le produit SCAN 1000 ® a la même précision géométrique que la carte 901 (France à l’échelle du 1 : 1 000 000). Les méthodes cartographiques de généralisation peuvent entraîner un décalage des objets représentés par rapport à leurs coordonnées dans la base vecteur de référence.

Paramètres de qualité sémantique :

Le contenu graphique correspond à l’image fidèle de la 901.Les parties étrangères couvertes sont celles cartographiées sur la 901. Les critères de sélection ou de représentation des objets visibles sur le produit SCAN 1000 ® sont ceux qui ont servi à la réalisation de la carte 901.

Paramètres de qualité colorimétrique :

Les dalles du produit SCAN 1000 ® sont obtenues par transformation des données "vecteur" en image "raster", ce qui assure une qualité graphique optimale. La colorimétrie est homogène sur l’ensemble du produit SCAN 1000 ®.

Intégration dans SavGIS

Pour de l´intégration dans SavGIS, l´image d´origine a été modifié pour remplacer les pixels de valeurs zéro (qui correspondent au noir). Ces pixels ont la valeur 8 (pour RVB) dans SavGIS.

Référence des coordonnées :

Toutes les coordonnées concourant à la description géométrique des données répondent aux caractéristiques suivantes :

| Système géodésique | NTF |
| --- | --- |
| Ellipsoïde de référence | Clarke 1880 IGN |
| Point fondamental | Croix du Panthéon |
| Méridien origine | Paris |
| Latitude origine | 46° 48’ N |
| Projection associée | Lambert conforme II étendu |
| Unité | Mètre |
| Système de nivellement | NGF (Nivellement Général de la France) IGN 69 pour le continent et IGN 78 pour la Corse. |

Nombre d´images : 5

Nom de la base : France_NTF

Nom de la vue externe : tous

Date d´intégration : Mars 2008

Date des données d´origine : 2007

Echelle :

Le contenu informationnel est compatible avec des échelles de travail de l’ordre du 1 : 1 000 000. Cependant la lecture des toponymes reste possible jusqu'au 1 : 2 000 000, tandis que l'aliasing (pixellisation) n'est pas perceptible pour des échelles inférieures à 1 : 500 000.

Attributs:

- Nord_Ouest

Type : RVB

Corresponde à l´image couvant le Nord_Ouest de la France (FRA_0000 dans le graphique – voir plus bas-).

- Nord_Est

Type : RVB

Corresponde à l´image couvant le Nord_Ouest de la France (FRA_0001 dans l´illustration– voir plus bas-).

- Sud_Ouest

Type : RVB

Corresponde à l´image couvant le Nord_Ouest de la France (FRA_0100 dans l´illustration – voir plus bas-).

- Sud_Est

Type : RVB

Corresponde à l´image couvant le Nord_Ouest de la France (FRA_0101 dans l´illustration – voir plus bas-).

- Corse

Type : RVB

Corresponde à l´image couvant le Nord_Ouest de la France (COR_0000 dans l´illustration – voir plus bas-).

Légende de la carte 901

Source des métadonnées : SCAN 1000 ® (IGN)

Haut de page