MÉTADONNÉES RELATIONS

Imprimer cette page

Nom de la relation :

MNT_500_m

Nom complet de la relation :

Modèle numérique de terrain de la France métropolitaine avec une résolution spatiale de 500 m.

# Description détaillée de la relation :

# Cette relation contient un modèle numérique de terrain calculé par interpolation dans SavGIS à partir des points cotés repartis tous les 500 m sur le territoire de la France métropolitaine. Le type d´interpolation utilisé est barycentrique sur les voisins (deux passages).

# Type de relation :

- localisée

- mosaïque

# Source des données :

Cette relation provient d´une base de données de l´IGN (Institut Géographique National) appelée BD Alti® 500m qui couvre la France métropolitaine. Cette base de données est disponible gratuitement sur le site web de l´IGN (www.ign.fr).

Référence des coordonnées :

Toutes les coordonnées concourant à la description géométrique des données répondent aux caractéristiques suivantes :

| Système géodésique | NTF |
| --- | --- |
| Ellipsoïde de référence | Clarke 1880 IGN |
| Point fondamental | Croix du Panthéon |
| Méridien origine | Paris |
| Latitude origine | 46° 48’ N |
| Projection associée | Lambert cartographique II étendu |
| Unité | Mètre |

Nom de la base : France_NTF

Nom de la vue externe : tous

Date d´intégration : mars 2008

Date des données d´origine : inconnu

Date de téléchargement : 5 mars 2008

Attributs:

- Altitude

Type : réel

Altitude de chaque pixel calculé par interpolation avec une résolution de 500 m à partir des points cotés initiaux.

Source des métadonnées : Collectées et mises en forme par l’équipe SavGIS.

Haut de page